Materiały poglądowe sporządzone na bazie nieaktualnych norm

LABORATORIUM KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Badania odporności na serię szybkich elektrycznych zakłóceń

impulsowych

( EFT/B - electrical fast transient/burst)

Łódź, 2002 r.

Badania odporności na serię szybkich elektrycznych zakłóceń impulsowych ( EFT/B -electrical fast transient/burst)

Ten rodzaj narażenia dobrze charakteryzuje zjawiska pochodzące od stanów przejściowych, łączeniowych, towarzyszące przełączeniom obwodów zawierających obciążenia indukcyjne, związane z drganiem styków przekaźników elektromagnetycznych itp. Powstające wówczas impulsy elektryczne cechują się krótkimi, nanosekundowymi czasami narastania. Powszechność zjawisk związanych z generacją zakłóceń o podobnym charakterze spowodowała, ze testy odporności na krótkotrwałe impulsy należą do grupy testów wymaganych przez wszystkie normy odnoszące się do sprzętu elektronicznego, w tym telekomunikacyjnego.

Aktualnie w krajach europejskich przyjęte są dwie normy ogólne ( generic standards ) określające wymagane poziomy odporności na zakłócenia impulsowe nanosekundowe, zależne od typu środowiska, w którym jest eksploatowany sprzęt podlegający testom.

- EN 50082-1 ( 1997 - 08 ): Electromagnetic compatibility: Generic immunity standard:
Part 1 Residential, commercial and light industry ( odpowiednik krajowy - PN-EN 50082-1, grudzień 1996, Kompatybilność elektromagnetyczna, Wymagania ogólne dotyczące odporności na zakłócenia, Środowisko mieszkalne, handlowe i lekko uprzemysłowione )

- EN 50082-2 (1995 - 03 ) Electromagnetic compatibility: Generic immunity standard: Part 2 Industrial environment ( odpowiednik krajowy - PN-EN 50082-2, grudzień 1997, Kompatybilność   elektromagnetyczna,   Wymagania  ogólne   dotyczące   odporności   na zaburzenia, Środowisko przemysłowe)

Test odporności na narażenia EFT/B jest realizowany za pomocą serii pewnej liczby zakłóceń impulsowych, podawanych z generatora probierczego, sprzężonych odpowiednio do linii zasilania oraz wejść sterujących i sygnałowych badanego obiektu. Pojedynczy impuls w serii ma kształt jak przedstawiony na Rys.1, a kształt całej serii przedstawia Rys.2.

Rys.1 Parametry oraz kształt pojedynczego impulsu EFT/B.

Rys.2 Parametry oraz kształt serii impulsów EFT/B (a); pojedyncza wiązka (b)

Różnorodność urządzeń poddawanych testom odporności na zakłócenia EFT/B utrudnia sformułowanie   precyzyjnych   kryteriów   oceny   ich   zachowania   w   obecności   narażeń. Producent powinien dostarczyć opis funkcjonalnego działania urządzenia, określić istotne parametry, wymagające monitorowania podczas badań, a także jeśli to możliwe wskazać przewidywane objawy zachowania  się  urządzenia w      obecności narażeń elektromagnetycznych. Te informacje powinny być odnotowane w raporcie z badań. O ile nie ma dla badanego obiektu szczegółowych wytycznych dotyczących oceny jego zachowania w obecności impulsów EFT/B, należy zastosować do testowanego urządzenia wymagania kryterium B, określonego w normach ogólnych EN-50082-1 i EN-50082-2: "Urządzenie powinno działać w przewidywalny sposób po zakończeniu badań. Nie dopuszcza się żadnej  degradacji jego parametrów technicznych lub utraty funkcji,  do poziomów niższych niż zdefiniowane przez producenta, w warunkach gdy urządzenie jest używane w zamierzony  sposób,  zgodnie  z jego  przeznaczeniem.   W pewnych  warunkach poziom zgodności   może   być   zastąpiony  przez   dopuszczalną utratę   właściwości   użytkowych. Dopuszcza się obniżenie parametrów technicznych urządzenia w toku badania. Nie jest dopuszczalna żadna zmiana stanu pracy urządzenia lub utraty zapamiętanych danych."

- Stanowisko pomiarowe

Wyróżnia się dwa rodzaje badań, zależnie od środowiska, w którym są wykonywane:

- badania pełne wykonywane w warunkach laboratoryjnych

- badania eksploatacyjne wykonywane w miejscu zainstalowania testowanego obiektu

W celu zminimalizowania wpływu środowiska na wyniki badań, jak również dla wyeliminowania niepożądanych emisji zakłóceń środowiska, testy odporności należy prowadzić w kabinie ekranowanej, w następujących warunkach klimatycznych:

- temperatura otoczenia: od 15 °C do 35 °C

- wilgotność względna: od 10 % do 75 %

- ciśnienie atmosferyczne: od 86 kPa do 106 kPa

1.1 Generator probierczy impulsów EFT/B

Uproszczony schemat generatora probierczego impulsów EFT/B jest przedstawiony na Rys.3.

Rys.3 Uproszczony schemat generatora probierczego impulsów EFT/B

Wymagane przez normy charakterystyki i osiągi generatora ilustruje tabela (Tab.1 )

| Wyjście nieobciążone |  |
| --- | --- |
| Amplituda impulsu (napięcie na kondensatorze magazynującym energię) | Minimum: 0,25 kV - 10% Maksimum: 4 kV +10% |
| Wyjście obciążone 50  |  |
| Energia maksymalna | 4mJ/impuls przy 2 kV na obciążeniu 50  |
| Polaryzacja | Dodatnia / ujemna |
| Typ wyjścia | Współosiowy |
| Impedancja dynamiczna źródła. | 50  ±20 % między 1 MHz i 100 MHz |
| Kondensator C2 odcinający składową stałą prądu umieszczony wewnątrz generatora | lOnF |
| Częstotliwość powtarzania impulsów | 2,5 kHz / 5 kHz ( zależy od wybranego poziomu ostrości) |
| Czas narastania impulsu | 5ns±30% |
| Czas trwania impulsu | 50ns±30% |
| Kształt fali impulsu przy wyjściu dopasowanym do obciążenia 50  | Tak jak pokazano na Rys. 1 |
| Związek z zasilaniem | Asynchroniczny |
| Czas trwania serii | 15ms±20% |
| Okres powtarzania | 300ms ± 20% |

Tab. 1 Wymagane przez normy charakterystyki i osiągi generatora probierczego.

1.2 Sieć sprzęgająco - odsprzęgająca

Sieć ta ma na celu:

- umożliwienie przyłożenia napięcia, w układzie niesymetrycznym, z wyjścia generatora probierczego do zacisków zasilania sieciowego ( DC lub AC ) badanego obiektu.

- ochronę zewnętrznej sieci zasilającej oraz innych urządzeń poddawanych testom przed przenikaniem do nich impulsów z wyjścia generatora probierczego w czasie testu.

Schemat sieci sprzęgająco - odsprzęgającej, na przykładzie realizacji dla linii trójfazowej, przedstawia rysunek 4 {Rys.4) . Sieć taka może być również wykorzystana dla dowolnej linii zasilania.

## Rys. 4 Przykład sieci sprzęgające* - odsprzęgającej dla linii trójfazowej

Wymagane parametry sieci sprzęgaj ąco - odsprzęgającej ilustruje tabela (Tab. 2 )

| Zakres częstotliwości | 1MHz do 100MHz |
| --- | --- |
| Kondensator sprzęgający | 33nF±10% |
| Tłumienie toru sprzężenia | <2dB |
| Tłumienie tory odsprzężenia w układzie niesymetrycznym | >20dB |
| Tłumienie przesłuchu w sieci między dwiema dowolnymi liniami | >30dB |
| Wytrzymałość elektryczna izolacji kondensatora sprzęgającego | 5 kV (impuls probierczy 1,2 / 50 s) |

Tab. 2. Wymagane parametry sieci sprzęgająco – odsprzęgającej

1.3 Poziomy ostrości prób

Poziom ten powinien być wybrany na podstawie analizy rzeczywistych zagrożeń występujących w miejscu zainstalowania testowanego urządzenia. Norma PN-IEC 801-4 zaleca następujące poziomy ostrości próby dla serii szybkich zakłóceń impulsowych .

| Napięcie probiercze na wyjściu nie obciążonym generatora ± 10% oraz częstotliwość powtarzania impulsów ± 20% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poziom | na obwody zasilania |  | Na linie sygnałowe ( wej / wyj) przesyłania danych i sterowania |  |
|  | Amplituda kV | Częstotliwość kHz | Amplituda kV | Częstotliwość kHz |
| 1 2 3 4 X | 0,5kV 1kV 2kV 4kV Specjalne | 5 5 5 2,5 Specjalna | 0,5kV 1kV 2kV 4kV Specjalne | 5 5 5 2,5 Specjalna |

Tab. 3.  Zalecane przez PN-IEC 801-4 poziomy ostrości próby

dla serii szybkich zakłóceń impulsowych

Poziomy ostrości powinny być wybrane zgodnie z najbardziej rzeczywistą oceną warunków zainstalowania i otoczenia.

Poziom 1: Środowisko dobrze chronione.

Instalacja charakteryzuje się następującymi cechami:

- tłumienie    wszystkich    serii    szybkich    elektrycznych    zakłóceń    impulsowych    w komutowanych obwodach sterowania

- separacja między liniami zasilania ( prądu przemiennego i prądu stałego ) a obwodami sterowania i pomiaru przechodzącymi z innych środowisk należących do wyższych poziomów ostrości

- ekranowane przewody zasilające, przy czym ich ekrany są uziemione na obu końcach do ziemi odniesienia instalacji i zasilanie jest chronione filtrami

Przykładem takiego środowiska jest sala komputerowa.

Poziom 2: Środowisko chronione.

Instalacja charakteryzuje się następującymi cechami:

- częściowe tłumienie serii szybkich elektrycznych zakłóceń impulsowych w obwodach sterowania komutowanych wyłącznie przekaźnikami (nie ma styczników )

- separacja wszystkich obwodów od innych obwodów związanych ze środowiskiem o wyższych poziomach ostrości

- separacja   fizyczna   nie   ekranowanych   kabli   zasilających   i   sterowania   od   kabli sygnałowych i komunikacyjnych

Przykładem   takiego   środowiska  jest   sterownia   lub   sala   terminali   przemysłowych   i elektrycznych.

Poziom 3: Typowe środowisko przemysłowe. Instalacja charakteryzuje się następującymi cechami:

- nie ma tłumienia serii  szybkich elektrycznych zakłóceń impulsowych w obwodach
komutowanych wyłącznie przekaźnikami (nie ma styczników )

- niedostateczna separacja obwodów przemysłowych od innych obwodów związanych ze środowiskami o wyższych poziomach ostrości

- linie zasilania, sterowanie, sygnałowe i komunikacyjne są prowadzone oddzielnymi kablami

- niedostateczna   separacja   między   kablami   zasilania,   sterowania,    sygnałowymi   i komunikacyjnymi

- jest    dostępny    system    uziemiający   w   postaci    rur   przewodzących,    przewodów uziemiających   w   uchwytach   kablowych   (   przyłączonych   do   systemu   uziemienia ochronnego ) oraz siatek uziemiających

Przykładem takiego środowiska jest: hala przemysłowa, elektrownia, sala przekaźników napowietrznych podstacji wysokiego napięcia.

Poziom 4: Ostre środowisko przemysłowe.

Instalacja charakteryzuje się następującymi cechami:

- nie ma tłumienia serii  szybkich elektrycznych zakłóceń impulsowych w obwodach sterowania i zasilania komutowanych przekaźnikami i stycznikami

- -	nie   ma   separacji   obwodów  przemysłowych   od   innych   obwodów   związanych  ze środowiskami o wyższych poziomach ostrości

- nie ma separacji między kablami zasilania, sterowania, sygnałowymi i komunikacyjnymi

- stosuje się kable wielożyłowe, wspólne z liniami sterowania i sygnałowymi

Przykładem takiego środowiska są strefy zewnętrzne instalacji przemysłowych, w których nie wykorzystano   żadnej   specyficznej   metody  instalacyjnej,   strefy  zewnętrzne   elektrowni, podstacje napowietrzne wysokiego napięcia na napięcie robocze 500 kV

Poziom 5: Sytuacje specjalne do przeanalizowania

Poziom ten jest przedmiotem uzgodnień między dostawcą a odbiorcą lub jest podany przez producenta.

1.3 Metodologia badań

Próba powinna być wykonana zgodnie z planem badania, który powinien określać:

- poziom i rodzaj napięcia probierczego

- biegunowość napięcia probierczego ( obie biegunowości są obowiązujące )

- wewnętrzne lub zewnętrzne sterowanie generatora

- czas trwania próby, co najmniej 1 min.

- liczbę narażeń napięciem probierczym

- obwody, linie itp.: które podlegają próbie

- reprezentowane warunki działania urządzenia badanego

- kolejność  narażania  napięciem  probierczym  obwodów jeden po  drugim  lub  kabli należących do więcej niż jednego obwodu, itp.

Należy ustawić badany obiekt na podstawie izolacyjnej o grubości 0,1 m, umieszczonej na ziemi odniesienia, zachowując następujące warunki:

a.	minimalne odległości od ścian kabiny ekranowej ( wyjątek podłoga ) do badanego obiektu muszą wynosić 0,5 m

b.	płaszczyzna ziemi odniesienia musi wystawać poza obrys badanego obiektu co najmniej 0,1 m z każdej strony.

Następnie połączyć elementy badanego obiektu zgodnie z normalnymi wymaganiami instalacyjnymi: dołączenie do systemu uziemiającego powinno być zgodne z instrukcją montażową producenta ( zabrania się jakichkolwiek uziemień dodatkowych ). Połączenia kabli uziemiających do płaszczyzny ziemi odniesienia i wszystkich zacisków uziemiających powinny zapewniać minimum indukcyjności.

Należy zachować warunek długości połączenia pomiędzy badanym obiektem a urządzeniem sprzęgającym ( < 1m ); jeżeli dostawca dostarcza badane urządzenie razem z nieodłączalnym kablem zasilania o długości przekraczającej Im, to część przewodu powyżej Im powinna być zwinięta w płaski zwój o średnicy 0,4m , umieszczony na wysokości 0,1m nad ziemią odniesienia ( powinna być utrzymana odległość Im pomiędzy badanym obiektem a urządzeniem sprzęgającym).

Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności przykładamy ( na minimum 1 minutę ) napięcie probiercze za pośrednictwem sieci sprzęgająco - odsprzęgającej na linię zasilania, zgodnie z przyjętym planem badań (jeżeli pobór prądu w linii zasilania obiektu badanego przekracza wartość nominalną sieci sprzęgająco - odsprzęgającej to wykonać próbę jak dla badań w warunkach eksploatacyjnych ).

2.   Wykonanie pomiarów

Po dokonaniu połączenia badanego obiektu z generatorem impulsów probierczych BEST PLUS,   dokonujemy  badań  zgodnie   z  poniższym   schematem.   Wartości   potrzebne   do ustawienia odpowiednich parametrów impulsów probierczych przedstawia tabela ( Rys. 7 ) Każdy pomiar należy wykonać trzykrotnie w odstępach dwuminutowych. 1.   Wcisnąć przycisk OPTIONS a następnie CONFIG

- Używając przycisków   < >   przejść do opcji DUT ON

- Używając przycisków   + -    zmienić na opcję ALWAYS i wcisnąć przycisk SA VE . Pojawi się napis Saving please wait. Powinna zaświecić się dioda DUT ON  znajdująca się w prawym górnym rogu generatora.

- Wcisnąć przycisk QUIT

- Włączyć obiekt badany

- Wcisnąć przycisk BURST

- Używając przycisków    < >    oraz    + -    nastawić odpowiednie parametry testowego impulsu (tabela Tab. 4)

- Po ustawieniu odpowiednich parametrów impulsu testowego wciskamy przycisk RUN

- Po zakończeniu testu sprawdzamy poprawność działania obiektu badanego

| L.p. | Voltage | Rep. Ratę | Coupling | Test Modę | Freąuency | Pulse Count | Phase Angle | Duration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +1000V | 200ms | L | Min | 5kHz | 3 | Asynch | 1 |
| 2 | +1000V | 200ms | L | Min | 5kHz | 5 | Asynch | 1 |
| 3 | +1000V | 200ms | L | Min | 5kHz | 10 | Asynch | 1 |
| 4 | +1000V | 300ms | L | Min | 5kHz | 5 | Asynch | 1 |
| 5 | +1000Y | 300ms | L | Min | 5kHz | 10 | Asynch | 1 |

Tab. 4 Wartości parametrów impulsu testowego

Wyniki badań powinny być sklasyfikowane na podstawie warunków działania i wymagań funkcjonalnych urządzenia badanego według następujących kryteriów działania:

- Osiągi normalne w granicach wymagań.

- Chwilowe upośledzenie lub utrata funkcjonalności lub osiągów, ustępujące samoczynnie.

- Chwilowe upośledzenie lub utrata funkcjonalności lub osiągów, do usunięcia których
wymagana jest interwencja operatora lub ponowne włączenie systemu.

- Upośledzenie lub utrata funkcjonalności, nieusuwalne z powodu uszkodzenia urządzenia
(elementów).

Na podstawie otrzymanych wyników pomiarów opracować sprawozdanie do ćwiczenia, które powinno zawierać:

- obserwacje wpływu impulsu testowego na działanie testowanego urządzenia ( w trakcie testu oraz po jego zakończeniu)

- po wykonaniu testów przy określonej wartości parametrów impulsu testowego, określić czy urządzenie badane przeszło próbę pozytywnie

- własne spostrzeżenia dotyczące wykonywanych testów.